Návod na údržbu pro podlahové terasové dřevo a zahradní nábytek

Pro dřeviny:

bankirai, balau, shorea, bukit, pelawan, kapur, merbau a ostatní exotická tvrdá dřeva

Všeobecné pokyny:

Vlivem povětrnostních vlivů a zatěžováním podlahy a zahradního nábytku se během sezóny olej z povrchu pomalu odstraní, tím u dřeva může docházet k šednutí a proto potřebuje odpovídající údržbu i dodatečnou úpravu povrchu olejem. Toto vymývání oleje je přirozený děj u exotických dřevin. Tříslovina tanin, kterou dřevo obsahuje může být např. při dešti během prvních měsíců vyplavována a způsobit zbarvení omítky, kamene a konstrukcí.

Návod na údržbu pro podlahy terasové:

Po pokládce doporučujeme u všech řezných hran, otvorů pro šrouby a rovněž případného poškození dodatečně upravit povrch příslušným speciálním olejem na dřevo.

Pravidelná údržba:

Jelikož je povrch i u velice kvalitního dřeva v nechráněných vnějších prostorách vystaven vysokému zatížení (podlaze, která je vystavena všem povětrnostním vlivům a zahradním nábytkem, který stojí na volném prostranství) je nutná jeho pravidelná údržba. Rovněž stejně důležité je dbát na odstranění drobného poškození.

Znečištění a odolné skvrny lze odstranit buď vodou nebo například výrobkem od firmy Osmo Wisch-Fixem nebo voskovou údržbou a čistícím prostředkem od firmy Osmo.

Běžné opotřebení povrchu dřeva s úpravou povrchu olejem (např. malými kamínky) musí být důkladně očištěno a provedena nová úprava olejem. To lze zcela jednoduše provézt i na částech podlahy tzv. lokální ošetření poškozených míst. Není nutné žádné obrušování povrchu.

Oživení povrchu:

Pro udržení stále dokonalého vzhledu vašeho dřeva, terasy a dřevěného nábytku doporučujeme dvakrát ročně, na jaře a na podzim, celý povrch důkladně očistit kartáčem a velkým množstvím vody do které přidáme přípravek Osmo Wisch-Fix a po důkladném uschnutí provézt úpravu povrchu jedním ze speciálních olejů na dřevo.

Při silném zešednutí povrchu doporučujeme použít speciální olej na dřevo Osmo odšeďovač.